# B.04.00.00    ROBOTY  REMONTOWE  DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 
                     W ŻUROMINIE

## Kategoria robót 45260000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji  
                                                                                 dachowych oraz podobne roboty

## Kategoria robót 45000000-7 Roboty  budowlane

1. WSTĘP

1.1. 	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu dachu Zespołu Szkól nr 1 w Żurominie ul. Wyzwolenia 12

1.2. 	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. 	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot remontowych związanych z remontem dachu w ZS nr 1 w Żurominie w zakres, których wchodzi:

- roboty przygotowawcze (zaplecze, rusztowania, zabezpieczenia terenu budowy),

- częściowa rozbiórka kominów wentylacyjnych,

- rozbiórka obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe),

- przemurowanie kominów,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe),

1.4.	  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

1.5. 	Dokumentacja robót

Dokumentację robót  stanowią:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,

- 2.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania  remontu pokrycia dachowego z blachy trapezowej oraz montażu obróbek blacharskich .

- Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne wymaganiami ST i dokumentacji  projektowej

2.1.  Akcesoria   do dachów krytych blachą trapezową.

- Uszczelki profilowane i uniwersalne do blachy trapezowej.

- Wkręty  samogwintujące z uszczelką do blachy trapezowej w kolorze blachy.

- Uszczelniacz dekarski -   neutralny dla blach stalowych (np. silikon dekarski)

Dostarczone materiały  winne posiadać atest producenta z określeniem partii materiału, jakiego dokument dotyczy.

3.  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  winien wykazać się możliwością korzystania z poniżej wyszczególnionego  sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót:

- wyciągu budowlanego przyściennego

- nożyc mechanicznych do blachy

- giętarki do blachy

- wkrętarki

- środka transportowego

4.  Transport.

Materiały i elementy mogą  by przewożone dowolnymi środkami transportu.

- 5. Wykonanie robót

- 5.3.   Wykonanie  pokrycia dachowego

- Blachę trapezową przykręcać wkrętami samogwintującymi z uszczelką. Pod gąsiory i obróbki z blachy płaskiej zakładać uszczelki dachowe.

- Miejsca połączeń arkuszy blachy oraz obróbek blacharskich dodatkowo uszczelnić silikonem dekarskim

- 6. Kontrola jakości robót.

- Zakres kontroli :

- 6.4.    Kontrola wykonania pokrycia dachowego

- jakości dostarczonych akcesorii i materiałów

- prawidłowego wykonania obróbek blacharskich (szczelności i trwałości połączeń z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odsłoniętych elementów obróbek)

- zamocowania , szczelności  i stanu powłoki pokrycia

- spadków i zamocowania rynien i rur spustowych

- 7.    Obmiar robót

- Jednostkami obmiaru są:

- wykonanie uszczelnień pokrycia dachowego	-     m2

- montaż  gąsiorów,  rynien  i rur spustowych    -    m

- 8.    Odbiór robót

- Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  zgodności  ich wykonania wiedzą i zasadami wykonywania robót budowlanych.

- pokrycia dachowego

- obróbek blacharskich

- 9.   Podstawa płatności

- Płaci się za roboty wykonane  w jednostkach podanych w pkt. 7.

- Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej.

- 10.   Przepisy związane

- PN/M-81000     Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.

- PN/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne  ST B-00.00.00.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  Arkady - 1990 rok.