OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy miejsc postojowych w ciągu ulicy Jezuitów w Żurominie powiat żuromiński, województwo mazowieckie. Ulica Jezuitów jest w środkowej części miasta i stanowi połączenie centrum (Plac Józefa Piłsudskiego) z drogą powiatową ulicą Szpitalną.

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Piłsudskiego 3,   09-300 Żuromin,  w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2010 nr 246 poz. 1623 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 1997 r,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-

runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia 18.05. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej budowy miejsc postojowych w ciągu ulicy Jezuitów w Żurominie. Początek przebudowywanego odcinka ulicy Jezuitów to krawędź jezdni skrzyżowania z ulicą Plac Józefa Piłsudskiego w km 0+000,00. Koniec opracowania w km 0+148,53 to koniec miejsc parkingowych po stronie lewej oraz granica pasa drogi powiatowej ulicy Szpitalnej w Żurominie.

Roboty przy budowie miejsc parkingowych będą polegały na :

- Wycince drzew rosnących w granicach robót,

- Rozbiórce istniejącego chodnika i krawężnika,

- wykonaniu robót ziemnych pod kolektor deszczowy i warstwy nawierzchni parkingu,

- wykonania podbudowy chudego betonu,

- wykonaniu zjazdów,

- wykonaniu chodników,

- wykonaniu parkingu,

- budowie kolektora deszczowego

- wykonaniu studzienek ściekowych,

Wykonanie projektowanego zakresu wykorzystuje tylko teren zajmowany przez drogę obecnie pas drogowy jest w granicach 15m nie zachodzi  konieczność wejścia na działki będące własnością prywatnych właścicieli .

Wykonanie miejsc parkingowych (ok. 24 szt) ma na celu zapewnienie swobodnego pozostawienia pojazdu samochodowego w miejscu bezpiecznym – do tego przeznaczonym w sąsiedztwie urzędów biur, punktów usługowych i sklepów. Ze względu na ciągle przybywającą ilość pojazdów samochodowych w centrum Żuromina jest brak miejsc postojowych, które odczuwalne są w godzinach od 8 do 15 od poniedziałku do piątku, a w sobotę od 9 do 13. W bieżącym roku Gmina Żuromin przystępuje do przebudowy miejskiego parku przy którym są zlokalizowane parkingi. Po przebudowie parku ilość miejsc parkingowych zmniejszy się, władze Gminy w zamian za likwidacje miejsc przy parku, zaplanowały wykonanie miejsc postojowych nieco dalej ale zwiększoną ilość. Jest to konieczność związana ze zwiększającą ilością pojazdów przyjeżdżających do miasta.

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna ulica Jezuitów w Żurominie na projektowanym odcinku posiada przekrój uliczny o szerokości 6,0m z obustronnymi krawężnikami oraz chodnikiem po prawej stronie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m. Po lewej stronie ulicy są zlokalizowane zatoki postojowe na  około 15 miejsc parkingowych tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Plac Józefa Piłsudskiego. Na dalszym odcinku jest pobocze o nawierzchni gruntowej. Początek opracowania to zwykłe skrzyżowanie z drogą gminną Plac Józefa Piłsudskiego, w km 0+111,80 jest zjazd na drogę gminną  o nawierzchni gruntowej. W km 0+148,53 jest koniec opracowania i granica działki będącej drogą gminną, a w km 0+159,56 jest skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową – ulica Szpitalna w Żurominie i ulicą Ojców Reformatów (droga gminna). Z prawej strony poza chodnikiem rosną drzewa, które będą kolidowały z zaplanowanymi robotami i Inwestor wystąpił do Starostwa Powiatowego o ich usunięcie. Po lewej stronie jezdni są słupy energetyczne tuż przy krawędzi jezdni z dwoma słupami oświetleniowymi oddalonymi od krawędzi jezdni ok. 1,00m. W jezdni również na całej jej długości zlokalizowany jest kolektor sanitarny o średnicy rur Ø 150mm oraz przyłącza do dwóch budynków mieszkalnych szczegółową lokalizację tych podłączeń przedstawia mapa z planem sytuacyjnym.

Nawierzchni ulicy Jezuitów wykonana była w 1999roku, podbudowa była z kruszywa naturalnego łamanego oraz dwie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni to:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej  grubości 4cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości ok. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego o zmiennej grubości (ok. 20cm),

- Opis stanu projektowanego

Projektowana droga gminna ulica Jezuitów wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 40 km/h w związku z powyższym przy projektowaniu miejsc parkingowych zwrócono uwagę szczególnie na wykorzystanie terenu pod maksymalną ilość miejsc postojowych oraz właściwe odwodnienie powierzchniowe z zaprojektowaniem 100m odcinka kanalizacji deszczowej.

Jezdnia ulicy Jezuitów jest o szerokości 6,00m wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej jest w dobrym stanie technicznym i jej nawierzchnia nie wymaga naprawy, a projektowane miejsca parkingowe wraz z projektowanym chodnikiem będą dobudowane w nawiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni.

Głównym zadaniem rozbudowy tej ulicy jest zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów zatrzymujących się w tej okolicy. Ze względu na bliskość punktów usługowych i sklepów wynikła potrzeba stworzenia większej ilości parkingów w tej części miasta.

5.2  Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry drogi:

- szerokość nawierzchni bez zmian				- 6,00 m

- szerokość chodnika strona prawa                           - 2,50 m,

- spadek poprzeczny  chodnika strona prawa            - 1 %,

- szerokość chodnika strona lewa                          - 1,50 m,

- spadek poprzeczny  chodnika strona prawa            - 1 %,

- szerokość miejsc postojowych                         - 2,50 m,

- długość miejsc postojowych                         - 6,00 m,

- spadek poprzeczny miejsc postojowych w kierunku jezdni            - 1 %,

- spadek podłużny miejsc postojowych dostosowany do niwelety nawierzchni,

Przekrój konstrukcyjny (rys nr 4) - w km 0+036,52 projektuje się miejsca postojowe równoległe do osi jezdni o szerokości 2,5m i za parkingiem chodnik o szerokości 2,5m z kostki betonowej,  w km 0+134,68 projektuje się miejsca postojowe równoległe do osi jezdni o szerokości 2,5m i za parkingiem chodnik o szerokości 1,5m z kostki betonowej,

5.3.  Konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych.

- warstwa z kostki betonowej grubości 8 cm

- warstwa wyrównawcza z podsypki piaskowej grubości 3 cm,

- warstwa podbudowy z betonu chudego o grubości 20cm,

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa z kostki betonowej grubości 6 cm

- warstwa wyrównawcza z podsypki piaskowej grubości 3 cm,

5.4.  Plan sytuacyjny

Początek projektowanego odcinka drogi gminnej nr 460665W – ulicy Matejki w Żurominie jest skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 4607 W Żuromin – Osówka jest to prawa krawędź jezdni drogi powiatowej.

Początek opracowania  0+000,00

Rzędne   X    4496480,0055  Y  58144441,8880

Na  odcinku projektowanym wpisano jeden  łuk poziomy o parametrach

W 1  w km 0+035,68

Rzędne          X    4496559,8083    Y  5814366,4145

Promień                 R  - 50m,

Kąt zwrotu trasy       α – 140

Długość stycznej    T  - 6,31m,

Zjazd na drogę gminną w km 0+111,80

Rzędne   X    4496561,5085   Y  5814365,4448

Koniec opracowania w km 0+466,40

Rzędne   X   4496593,4129   Y 5814347,2476

5.5 Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanej drogi z drogami gminnymi i drogą powiatową to skrzyżowania zwykłe o nawierzchni asfaltowej. W obrębie skrzyżowań nie projektuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej, a jedynie wymianę krawężnika w celu wyregulowania łuku. Drogi krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym  do prostego widoczność w obrębie skrzyżowań dobra.

5.6. Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni miejsc parkingowych i chodnika dowiązano wysokościowo do istniejącej nawierzchni na ulicy.

Minimalny zastosowany spadek podłużny wynosi 0,32 % a maksymalny 0,35 %. Rzędne istniejącej nawierzchni w osi zawierają się w granicach od 138,68m do 139,04 m n.p.m. a wiec przewyższenie wynosi 0,36 m.

Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym.

Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary

sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

5.7.  Roboty ziemne

Roboty ziemne

- objętość wykopów        252,10 m3  pod kolektor deszczowy i koryto nawierzchni parkingu,

- objętość nasypów        21,30 m3  pod uzupełnienie terenu za chodnikiem,

- zużycie na miejscu w nasyp 21,3m3 ,

- objętość kruszywa do zasypania kolektora deszczowego  77,2m3 ,

- nadmiar gruntu do wywiezienia poza teren budowy 230,90m3.

5.8.  Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników  będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych do projektowanych kratek ściekowych w ulicy Jezuitów po stronie prawej w projektowanym parkingu przy krawędzi jezdni. Zaprojektowano trzy studzienki ściekowe z rur Ø 500mm z rusztem żeliwnym umożliwiającym swobodny wpływ wody opadowej i roztopowej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Od kratek ściekowych do studzienek zbiorczych S1, S2, S3 projektowane są przykanaliki z rur PCV Ø 160mm o łącznej długości 14,00m. Główny kolektor deszczowy o długości 102,00m od km 0+001,00 do km 0+103,00 z rur PCV Ø 250mm ze spadkiem 0,3% w kierunku ulicy Plac Piłsudskiego

Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową kolektora deszczowego należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ jest to teren zabudowy miejskiej i mogą występować niezinwentaryzowane urządzenia infrastruktury technicznej.

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem użytkowników: ŻZK, Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp..

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Roboty przed ich rozpoczęciem należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Występujące warstwy piasków należy odwieźć na składowisko i złożyć na odkład w celu wykorzystania do zasypki wykopu po zakończeniu robót montażowych.

Pozostałe grunty rodzime tj. glebę oraz gruz powstały z prac rozbiórkowych należy wywieźć poza teren budowy aby minimalizować utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym.

Wykopy w odległości 1,5m od istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

5.9 Zjazdy

Na projektowanym odcinku nie ma potrzeby wykonywania zjazdów, ponieważ w stanie istniejącym są zapewnione w odpowiednich miejscach.

  - Roboty rozbiórkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku  występują roboty rozbiórkowe w postaci rozbiórki konstrukcji ist-

niejącej nawierzchni chodnika oraz krawężnika po stronie prawej 110m , a po stronie lewej 80m ( w miejscu lokalizacji miejsc postojowych)

  - Oznakowanie

### Istniejące oznakowanie jest właściwe ale wymaga korekty, która będzie polegała na wprowadzeniu oznakowania parkingu. Na czas budowy wykonawca ustawi tymczasowe oznakowanie robót, wykonane wg projektu zatwierdzonego przez inwestora oraz zarządzającego ruchem i Policję.

  - Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- certyfikaty zgodności z PN-EN  lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodności z PN – EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji

zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

5.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji.

6. INFORMACJA  BIOZ

6.1  Założenia do informacji BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie studzienek zbiorczych i ściekowych z rur betonowych, usuwanie i wbudowanie krawężników drogowych i roboty drogowe.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie Mo

gą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych,

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym,

- roboty wykonywane w zwartej zabudowie mieszkaniowej w pobliżu płotów, ogrodzeń,

- wykonywanie robót w miejscu istniejącej linii wodociągowej i kolektora sanitarnego

o głębokości ok. 3m

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, cegły, pustaki, pręty metalowe, opakowania po materiałach budowlanych) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci  wodociągowe kolektor sanitarny i deszczowy - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur i ich montażem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż przepustów w wykopie)

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku

szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo

wiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-

dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robót.

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor

mami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania nasypów bądź wyrównania przyległego terenu.

###### Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Budowa miejsc parkingowych i chodnika obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek będzie jedynie poszerzany o miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Nawierzchnia na parkingu i chodniku zostanie ułożona z kostki betonowej na podbudowie z betonu cementowego, a pobocza zostaną wyrównane ziemią uzyskaną z zebrania humusu w miejscu budowy parkingu i chodnika. wykonane ze żwiru kopalnianego. Do podsypki zostanie użyty piasek bez żadnych dodatków chemicznych, a na podbudowę beton chudy zostanie dostarczony samochodami z wytwórni betonu.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i  wbudowanie  podstawowych materiałów:

- beton cementowy;

- kruszywo naturalne piasek,

- prefabrykaty betonowe – rury, krawężniki, kostka betonowa, obrzeża betonowe.

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w niewielkich ilościach tylko do zraszania kruszywa w celu uzyskania większego stopnia zagęszczenia.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o ścisłej zabudowie. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową.

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowych miejsc parkingowych nie zmieni się wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego ponieważ samochody będą parkowane w miejscu do tego przeznaczony.

7.4 Uwagi końcowe

Budowa miejsc parkingowych i chodnika ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów i pieszych. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.