Specyfikacja techniczna

dot. opracowania dokumentacji technicznej budowy basenu przyszkolnego

Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie,

działka nr ewidencyjny 2646/02 - własność Gmina i Miasto Żuromin

Funkcja basenu: basen wielozadaniowy, głównie dc dydaktycznych

i rekreacyjno – sportowych

Dokumentacja projektowa basenu przyszkolnego:

- basenu pływackiego o wymiarach:

- Długość basenu: 25,0 m .

- Szerokość basenu: 12,5 m wyposażona w 6 torów o szer. 2,0 m plus skrajne pasy o szer. 2x0,25 m

- Głębokość: zróżnicowana w granicach min. 1,8 m od strony ściany ze słupkami startowymi i min.1,2 m od ściany szczytowej bez słupków

- brodzika rekreacyjnego o głębokości 0,4 m – 0,9 m, pow. ok. 100 m2

- zjeżdżalni o długości ok. 45 m

- budynku basenu z pełnym zapleczem niezbędnym do eksploatacji urządzeń i obsługi korzystających,

- łącznika między Zespołem Szkół nr 2 a projektowanym budynkiem basenu

Obiekt należy zaprojektować jako obiekt jednokondygnacyjny (w części basenu), w pozostałej części dopuszcza się dwie kondygnacje.

Budynek należy  zaprojektować jak najbardziej ekonomicznie pod względem funkcjonalnym (minimalizacja przestrzeni) i użytkowym (ogrzewanie, energia itp.)

Obiekt powinien zostać zaprojektowany w sposób pozwalający użytkowanie dla osób niepełnosprawnych

Obieg wody basenowej w systemie rury przelewowej górnej.

Elementami cyrkulacji wody w basenie będą urządzenia odprowadzające wodę z niecki basenu tj. odpływy denne oraz rynna przelewowa górna, a także urządzenia doprowadzające wodę do niecki basenu, tj. dysze wlotowe denne. Dysze powinny mieć możliwość regulacji przepływu wody. Przewiduje się, że rynny przelewowe umieszczone będą na obu dłuższych bokach, ściany końcowe wykonane zostaną jako bezprzelewowe wyższe o 30 cm.

# Konstrukcja niecki:

# wykonana w konstrukcji żelbetowej wodoodpornej

Wykładzina niecki basenowej:

# ceramiczna lub inna spełniająca warunki obiektu pływackiego

Źródło ogrzewania:

Zasilanie z kotłowni miejskiej lub kotłowni szkolnej

Zakres opracowania:

1. Dokumentacji projektowej:

- projekt architektoniczny

- projekt budowlany konstrukcji

- projekt zagospodarowania terenu

- projekty branżowe: sanitarna, elektryczna i oświetleniowa

- projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

- projekt instalacji technologicznej oczyszczania, uzdatniania i ogrzewania wody

- projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz c.o.

- badania geotechniczne gruntu

2. Przedmiary robót do każdej z branż

3. Kosztorys inwestorski

4. Specyfikacje techniczne w zakresie sposobu prowadzenia robót budowlanych (wymagania w zakresie właściwości i parametrów technicznych materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót)

5. Uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

UWAGA

Zamawiający posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiający przekaże wykonawcy mapy do celów projektowych

Dokumentację należy sporządzić zgodni z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.