#### SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

| ##### Opis techniczny.......................................................................................... | 2-4 |
| --- | --- |
| Oświadczenie projektanta ......................................................................... | 5 |
| Opinia ZUD ............................................................................................... | 6 |
| Warunki podłączenia do sieci ................................................................... | 7 |
| Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ………………………….. | 8 |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-1 ...................... | 9 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej - Nr rys. 1-2 ....................... | 10 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-3....................... | 11 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-4....................... | 12 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-5 ....................... | 13 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-6....................... | 14 |
| Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 1-7....................... | 15 |
| Profil sieci kanalizacji deszczowej – Nr rys. 2-1 …………......................... | 16 |
| Profil sieci kanalizacji deszczowej - Nr rys. 2-2 …………......................... | 17 |
| DOKUMENTY |  |
| Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego | 18-19 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 20-22 |
| Decyzja na lokalizację kanalizacji deszczowej (przejścia poprzecznego szt. 1) w pasie drogi wojewódzkiej nr 541 | 23 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej na Placu Piłsudskiego, Placu Wolności, ulicach Zamojskiego i Wierzbowej w Żurominie

I. Przedmiot opracowania i uwarunkowania realizacji inwestycji oraz stan istniejący

Przedmiotem opracowania jest sieć kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Plac Piłsudskiego, Plac Wolności ul. Zamojskiego o długości L=  931,6 m oraz 
w ul. Wierzbowej i Łąkowej o długości L=495,01 m. Kolektor projektuje się z rur 
PCV  800, który ma odprowadzić wody opadowe  z zachodniej i centralnej części miasta oraz z ul.  Zamojskiego, Placu Wolności, Placu Piłsudskiego, ul. Lidzbarskiej, 
ul. Wyzwolenia, ul. Targowej oraz z osiedla „Cicha”. Łączna powierzchnia zlewni wynosi ok. 250-300 ha.

Zadanie to jest jednym z etapów budowy sieci kanałów strategicznych odwadniających teren miasta.

Konieczność wybudowania przedmiotowego kolektora wynika z ukształtowania terenu, który w miejscu ujścia planowanego kanału jest położony o ok. 3 m niżej niż centrum miasta. W czasie obfitych opadów deszczu następują podtopienia piwnic i garaży  budynków położonych przy ul. Zamojskiego, Żurawiej, Targowej. Istniejący kolektor  jest niewystarczający do przejęcia tak dużej ilości wód opadowych, co skutkuje w/w zagrożeniami dla budynku, powodując zawilgocenia, niszczenie ścian i   fundamentów podtopionych budynków uszkodzenia pojazdów oraz innego sprzętu przechowywanego w piwnicach.

Zamierzonym efektem  końcowym niniejszej inwestycji będzie zebranie 
wód opadowych, a następnie odprowadzenie ich do odbiornika, którym docelowo jest rzeka Luta.

II. Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo – wodne w rejonie projektowanej inwestycji określone zostały 
w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Pracownię Usług Geologicznych 
z Sierpca. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoża stwierdzono występowanie w poziomie posadowienia projektowanych rurociągów grunty rodzime mineralne, główne to  glina piaszczysta, gliny piaszczyste z laminami piasku drobnego, glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego oraz piasku drobnego oraz średniego. Grunty, na których układane będą rurociągi to grunty spoiste, nośne.

Podczas badań stwierdzono występowanie wód gruntowych już na poziomie od 0,53 m ppt. o 2,52 mppt. W związku z powyższym może wystąpić w trakcie realizacji robót ziemnych konieczność odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów oraz pomp szlamowych. W celu zminimalizowania konieczności użycia systemów odwadniających wykopy, budowę kolektora należy rozpoczęć od najniższego punktu tj. wlotu do rowu.

III	. Materiały wyjściowe do projektowania

Przy opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 terenu objętego inwestycją;

- W.T.P. normy, przepisy dotyczące projektowania kanalizacji deszczowych;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia z inwestorem oraz właścicielami posesji, z których odprowadzane będą ścieki.

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie,

IV.	 Rozwiązania wysokościowe

Niweleta kolektora została zaprojektowana w ścisłym nawiązaniu do  istniejącej rzędnej rowu - wylotu. Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w nawiązaniu do repera osnowy geodezyjnej. W czasie realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne odwzorowanie wysokościowe poszczególnych elementów projektu.

V. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, trasę kolektora wyznaczyć przez uprawnionego geodetę oraz zgłosić się do zarządcy drogi w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego tj. Gminy i Miasta Żuromin oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (drogą wojewódzką przeciskiem w rurze osłonowej).

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne, zabezpieczając ściany wykopu wypraskami stalowymi. W miejscach  skrzyżowań z istniejącymi mediami i w ich pobliżu oraz przy budynkach, słupach energetycznych wykonać ręcznie.

Rury po ułożeniu przykryć warstwą ochronną piasku, następnie wykop można zasypać gruntem nawiezionym pozbawionym kamieni i gruzu, zagęszczając warstwami 20 - 30 cm, na całej długości.

Teren w miejscu podłączenia oraz na trasie przebiegu po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

VI. Sieć kanalizacji deszczowej

Włączenie kolektora zaprojektowano do istniejącego rowu znajdującego się przy 
ul. Zamojskiego.

Kolektor wykonać z rur kanalizacyjnych PCV DN 800 dwuściennych, łączonych na uszczelki gumowe natomiast odcinek od studni D21 do D23 na skrzyżowaniu ulic Lidzbarskiej i Plac Piłsudskiego z rur PCV DN 400, przykanaliki wykonać z rur PCV DN 160x4,9. Rury układać należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm ze spadkiem określonym w części rysunkowej.

Studnie rewizyjną wykonać  z kręgów żelbetowych  2000 (wg KB1-38.4.3./7/-81) z osadnikiem głębokości min. 30 cm na podbudowie betonowej grubości 0,20 m z komorą wybudowaną z cegły ceramicznej lub bloczków betonowych. Studnie przykryć przykrywami żelbetowymi 2300x600 z włazami typu ciężkiego kl. D z dopuszczalnym obciążeniem do 40 t. W  studniach  zamontować     stopnie  żeliwne  włazowe  zamocowane  mijankowo w dwóch rzędach odległych co 0,30 m. Odległość w pionie pomiędzy stopniami powinna wynosić 0,30 m. Zewnętrzne powierzchnie kręgów betonowych studni  zabezpieczyć dwukrotnie „ABIZOLEM - R".

Ujęcie wód opadowych przewidziano za pomocą wpustów ulicznych przykrawężnikowych z kręgów betonowych 500 cm z osadnikiem głębokości min 30 cm, kratką ściekową typu ciężkiego, umiejscowionych wzdłuż linii krawężnika. Odprowadzenie wód z wpustów ulicznych do studni rewizyjnych przewidziano za pomocą przykanalików PCV DN 160 mm.

UWAGA:

Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z zasadami zawartymi 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Informacje uzupełniające do projektu kanalizacji deszczowej na Placu Wolności

i ul. Zamojskiego w Żurominie

- Miejscem włączenie kolektora odprowadzającego ścieki deszczowe z ul. Łąkowej, 
ul. Wierzbowej, oraz ul. Targowej będzie rowu melioracyjny O 22-4 0+390 (przy 
ul. Łąkowej, tuż przed skrzyżowaniem z ul. Okrężną)

- Wyloty do rowów melioracyjnych wykonane zostaną z elementów betonowych wylewanych na miejscu  tzw. przyczółki

- Rowy melioracyjne są zamulone a ogólny stan techniczny jest zły i wymagają modernizacji i tak - rów melioracyjny O22-4 od km 0+010 do km 0+540 tj. na odc. 530 m i rów melioracyjny O 22-5 od km 0+010 do km 0+270 tj. na odcinku 260 m należy:

- dno rowów odmulić warstwą gr. 20 cm zachowując spadek 1 %0,

- skarpy rowu odbudować z nachyleniem 1:1,5 i umocnić darniną ułożoną na mur na całej wysokości skarpy licząc od stopy skarpy,

- stopy rowu (po obydwu stronach) należy umocnić kiszką faszynową 1x15cm.

- Realizacja przedmiotowego zadania odbywać będzie się etapami i tak:

I etap - obejmuje budowę kolektora deszczowego w ul. Łąkowej, ul. Wierzbowej, dla tego etapu obliczono powierzchnię zlewni:

- F3 (jezdnia) w ciągu ulic: ul. Wierzbowa - ul. Łąkowa – 1238,6 m2;

- F4 (chodnik) w ciągu ulicy Wierzbowej – 413,0 m2;

II etap - obejmuje budowę kolektora deszczowego w ul. Zamojskiego, Pl. Wolności i Plac Piłsudskiego, dla tego etapu obliczono powierzchnię zlewni:

- F1 (jezdnia) w ciągu ulic: Plac Wolności-ul. Zamojskiego – 6521,2 m2;

- F2 (chodnik) w ciągu ulic: Plac Wolności-ul. Zamojskiego – 2561,9 m2;

Powyższe zlewnie zostały ujęte w operacie wodnoprawnym na podstawie, którego Starosta Żuromińskie wydał decyzję udzielenia pozwolenia wodnoprwanego.

W związku z powyższym wyliczono dla poszczególnych zlewni ilości ścieków deszczowych.

- ilość ścieków deszczowych z odwodnienia nawierzchni utwardzonych – zlewnia F1+F2= 9.083,1 m2

Q1+2 = 1,0 ∙ 0,75 ∙ 150 ∙ 0,090831 = 10,22 l/s

W czasie trwania deszczu t = 15 min

Q = 10,22 ∙ 15 ∙ 0,06 = 9,2 m3/d

- ilość ścieków deszczowych z odwodnienia nawierzchni utwardzonych – zlewnia F3+F4= 1.651,6 m2

Q3+4 = 1,0 ∙ 0,75 ∙ 150 ∙ 0,016516 = 1,86 l/s

W czasie trwania deszczu t = 15 min

Q = 1,86 ∙ 15 ∙ 0,06 = 1,67 m3/d

Ze względu na to, iż wody opadowe przy realizacji I i II etapu będą pochodzić z terenu dróg gminnych oraz natężenie przepływu nie przekracza 15 l/sha nie wymagają oczyszczenia poprzez instalowanie urządzeń podczyszczających w zakresie substancji ropopochodnych – separatorów (§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z  24 lipca 2006 r.  Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż średnice kolektorów dobrano w taki sposób, aby możliwe było w przyszłości odprowadzić nimi wody opadowy z większego obszaru tj. ul. Lidzbarskiej, ul. Warszawskiej, ul. Szpitalnej oraz ul. Olszewskiej i Osiedlowej oraz osiedla CICHA.

Z uwagi na fakt, że ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do rzeki Lutu poprzez rowy melioracyjne oraz na planowaną w przyszłości rozbudowę na wylotach projektuje się separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem typu BHDC o przepustowości 20 l/s.

- W celu zabezpieczenia skarp i dna rowów przed rozmywaniem przy gwałtownym spływie ścieków deszczowych z projektowanych kolektorów poniżej wylotów należy:

  - skarpy i dno rowu O 22-4 od km 0+370 do km 0-390 tj. na odcinku 20 m oraz rowu O 22-5 od km 0+250 do km 0+270 tj. na odcinku dł. 20 m umocnić materacami gabinowymi gr. 30 cm ułożonych na geowłókninie zakończonymi palisadami z kołków o średnicy  7-9 cm i głębokości wbicia 1,0 m.

- Urobek powstały podczas profilowania skarp rozplantować i wykonać obsiew mieszanką traw.

- Z uwagi na fakt, iż rowy melioracyjne będą  bezpośrednio odprowadzać oczyszczone ścieki do rzeki Luty wykonać należy ubezpieczenie skarp i dna rzeki w następujący sposób:

- skarpę rzeki na długości 10 m poniżej i powyżej wylotu rowów (licząc od stopy skarpy rowu) + szerokość rowu umocnić materacami gabinowymi gr. 30 cm ułożonymi na geowłókninie zakończonymi palisadami z kołków  10 cm i głębokości wbicia 1,2 m,

- przeciwległą skarpę rzeki na długości 10 m poniżej i powyżej wylotów (licząc od stopy skarpy rowu) + szerokość rowu umocnić materacami gabinowymi gr. 30 cm ułożonymi na geowłókninie zakończonymi palisadą z kołków o  10 cm i głębokości wbicia 1,2 m,

- dno rzeki na długości 10 m poniżej i powyżej wylotu rowu (licząc od stopy skarpy rowu) + szerokość rowu umocnić materacami gabinowymi gr. 30 cm ułożonymi na geowłókninie zakończonymi palisadą z kołków o  10 cm i głębokości wbicia 1,2 m,

- skarpy i dno rowów należy (w miejscu wlotu do rzeki) od km 0+000 do km 0+010 tj. na odcinku 10 m należy umocnić materacami gabinowymi gr. 30 cm ułożonymi na geowłókninie zakończonymi palisadą z kołków o  10 cm i głębokości wbicia 1,2 m. Umocnienie skarp i dno rowu należy połączyć z umocnieniem skarp i rzeki Luty.

- Po realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany zostanie do:

- załatwienia spraw odszkodowawczych związanych ze stałym lub czasowym zajęciem terenu podczas prowadzenia robót związanych z budową wylotów kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych O 22-4 oraz O 22-5, ich modernizacją oraz ubezpieczeniem skarp i dna rowów i rzeki Luty,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej po wykonaniu budowy kanalizacji deszczowej i dostarczenia jednego egzemplarza do Inspektoratu WZMiUW w Żurominie,

- przywrócenie terenów przyległych do koryt rowów i rzeki poprzez odpowiednie zabiegi techniczne związane z uzupełnieniem, zagęszczeniem i wyrównaniem gruntu oraz na użytkach zielonych wykonać zabiegi agrotechniczne związane z obsiewem trawą