# Załącznik Nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA  ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO–GAŚNICZEGO.

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r, Nr 108., poz. 908) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji).

- Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem do rozkazu nr 14 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lipca 2002 roku.

- Musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2004 r.)

- W celu potwierdzenia spełnienia wymagań, wykonawca musi wypełnić prawą stronę tabeli nr 1 wpisując słowo „spełnia”, zaś w przypadku punktów należy wpisać konkretne wartości techniczno użytkowe.

Tabela nr 1

- Wymagania minimalne zamawiającego.

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 2 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 15.000 kg. |  |  |
| 3 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia - naciski na oś przednią i tylną, |  |  |
| 4 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." |  |  |
| 5 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. |  |  |
| 6 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, chłodzony cięczą |  |  |
| 7 | - maksymalna wysokość całkowita - maksymalna szerokość - maksymalna długość | - 3200 mm - 2550 mm - 8000 mm |  |
| 8 | Stały napęd 4 x 2 z blokadą mostu . Zamawiający dopuszcza podwozie z napędem 4x4. |  |  |
| 9 | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min.10 kW/1000 kg. |  |  |
| 10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, minimum 6 osobowa (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny -reflektor ręczny (szperacz) |  |  |
| 11 | Fotele : - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotel dla kierowcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12 lub 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 13 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 14 | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego. |  |  |
| 15 | W kabinie kierowcy wykonana instalacja do zasilania i antena umożliwiająca podłączenie radiotelefonu. |  |  |
| 16 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 17 | Minimalny prześwit podwozia | – min. 200 mm |  |
| 18 | Kolor : - elementy podwozia – czarne lub czerwone - kabina – kolor czerwony |  |  |
| 19 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu | nie mniejsza niż 90 km/h (zdjęta blokada prędkości maksymalnej pojazdu) |  |
| 20 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 21 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń |  |  |
| 22 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach | od - 30°C do + 50 ° C |  |
| 23 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać | przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy |  |
| 24 | Ogumienie uniwersalne, zużycie opon nie większe niż 25% |  |  |
| 25 | Pojazd wyposażony w minimum dwie drabiny aluminowe |  |  |
| 26 | Pojazd wyposażony w co najmniej 4 uchwyty do aparatów tlenowych |  |  |
| 27 | Pojazd wyposażony w system SERWO wspomagania |  |  |

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zabudowa pożarnicza : |  |  |
| 1 | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3 | Drabina do wejścia na dach. |  |  |
| 4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 5 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 6 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 7 | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub aluminium, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. | -pojemność min 1,8 m3 |  |
| 13 | Autopompa zlokalizowana w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 14 | Autopompa jednozakresowa (Zamawiający dopuszcza pompę dwuzakresową o parametrach nominalnych min.: Q = 2500 l/min.) | - o wydajności min. 2000 l/min - przy głębokości ssania 1.5 m |  |
| 15 | Układ wodny zbudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |  |
| 16 | Samochód musi być wyposażony w 2 linie szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m na zwijadle lub jedną min. 80 m zakończone prądownicami. |  |  |
| 17 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża, -zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. | elektryczny |  |
| 18 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do min. -dwóch nasad tłocznych wielkości min. 75ø i co najmniej jednej 52ø zlokalizowanych z tyłu pojazdu - linii szybkiego natarcia. |  |  |
| 19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 20 | Przy autopompie muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy - manowakuometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, |  |  |
| 21 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem). |  |  |
| 22 | Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację ręczną ciśnienia pracy. |  |  |
| 23 | Konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
| 24 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |

Prawą stronę tabeli wypełnia wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez wykonawcę należy wpisać  słowo „spełnia” , zaś w przypadku gdy wykonawca proponuje coś więcej niż chce zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne zamawiającego. Zamieszczenie przez  wykonawcę parametrów niższych niż wymaga  zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przed zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz..U z  2007 r, Nr 223, poz. 1655).