OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej  - ulicy Okrężnej w Rozwozinie powiat żuromiński, województwo mazowieckie. Ulica Okrężna w Rozwozinie prowadzi do zabudowań zagrodowych na zachód od drogi powiatowej nr 4604W (Będzymin – Rozwozin – Cieszki).

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Piłsudskiego 3,   09-300 Żuromin,  w oparciu o:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. )

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez ,,Transprojekt” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - IBDiM Warszawa 1997 r,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-

runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia 08.06. 2004)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

- uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulicy Okrężnej w Rozwozinie ulica składa się z dwóch odcinków jeden o długości 137,80m a drugi o długości 364,40m. Ulica Okrężna tworzy pętle wjeżdżając od drogi powiatowej na długości 270m jest skrzyżowanie teowe prowadzące do kilu zabudowań i wyjazd do drogi powiatowej w odległości 150m od wjazdu w ulicę Okrężną. Początek przebudowywanego odcinka przyjęto w km 0+000,00 skrzyżowanie zwykłe teowe z drogą powiatową nr 4604W (Będzymin – Rozwozin – Cieszki) w Rozwozinie w km 0+277,00 skrzyżowanie zwykłe teowe z drugą częścią ulicy Okrężnej, natomiast koniec opracowania to wjazd na działkę nr 76 położoną w Rozwozinie. Drugi odcinek ulicy Okrężnej ma początek na skrzyżowaniu zwykłym teowe z drogą powiatową nr 4604W jest prostym odcinkiem o długości 137,80m.

Roboty przy przebudowie tego odcinka drogi będą polegały na :

- wykonaniu robót ziemnych ,

- wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej na całej szerokości projektowanej jezdni (warstwa ścieralna i wiążąca),

- wykonaniu zjazdów,

- wykonaniu studzienek ściekowych, przykanalików i studni chłonnej,

- wykonanie przepustów pod drogą gminną na zjeździe z drogi powiatowej.

Wykonanie projektowanego zakresu wykorzystuje tylko teren zajmowany przez drogę obecnie pas drogowy jest w granicach ok. 6m nie zachodzi  konieczność wejścia na działki będące własnością prywatnych właścicieli.

### Zmodernizowana droga dzięki wykonaniu nowej nawierzchni, poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Trwała i bezpieczna droga zapewni mieszkańcom ulicy wygodniejsze warunki poruszania się pojazdami samochodowymi i pieszo. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi, które przy istniejącej obecnej nawierzchni żwirowo-gruntowej.

Przebudowana droga poprawi komfort przejazdu mieszkańcom i dojazd do posesji. Zmodernizowana ulica podniesie walory przyległego terenu oraz zmniejszy się uciążliwość spowodowana nadmiernym hałasem wywoływanym przez przejeżdżające samochody po zaniżeniach powstałych po okresie jesienno - wiosennym.

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna ulica Okrężna w Rozwozinie na projektowanym odcinku posiada pas drogowy o szerokości 6m o nawierzchni gruntowej o nieruguralnej linii, która powstała na wskutek omijania przez samochody i pojazdy rolnicze nierówności. Początek opracowania to zwykłe skrzyżowanie teowe z drogą powiatową nr 4604W (Będzymin – Rozwozin – Cieszki) jest zjazd na ulicę Okrężną w Rozwozinie prowadzący do zabudowań zagrodowych i pól uprawnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy, w km 0+277 jest skrzyżowanie z drugą częścią ulicy Okrężnej o długości 137,80m. Od skrzyżowania do końca opracowania po prawej stronie są pola uprawne , a po lewej stronie zabudowania zagrodowe, których mieszkańcy mają najbardziej utrudniony dojazd do swoich zabudowań. Drugi Odcinek ulicy Okrężnej o długości 137,80m ma początek na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 4604W prowadzi po prawej stronie do zabudowań zagrodowych a po lewej stronie są uprawne pola, koniec odcinka to skrzyżowanie z dłuższą częścią ulicy Okrężnej (364,40)

Istniejąca nawierzchni to istniejący grunt z uzupełnioną pospółką dowożoną w okresie wiosennym w celu umożliwienia przejezdności ulicy.

- Opis stanu projektowanego

Projektowana droga gminna – ulica Okrężna w Rozwozinie wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest drogą klasy L o prędkości projektowej 40 km/h. W związku z powyższym przy projektowaniu w celu maksymalnego obniżenia kosztów kierowano się następującymi przesłankami:

- dostosowanie parametrów do przewidywanego ruchu,

- maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego,

- dostosowanie ukształtowania drogi w planie i przekroju podłużnym do istniejącej nawierzchni,

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem kanalizacji deszczowej.

Jezdnia ulicy Okrężnej w Rozwozinie projektowana jest o szerokości 4,0m, po obydwu stronach pobocze o szerokości 1,0 bo na tyle pozwalają warunki własności nieruchomości.

W związku z luźną zabudową przyległego terenu zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe teowe z drugą częścią ulicy Okrężnej zaokrąglone łukami wewnętrznymi o promieniu 6m (ograniczenie terenowe).

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu i stworzenie mieszkańcom dobrych warunków dojazdu do swoich działek jak również poprawa stanu technicznego nawierzchni.

5.2  Przekrój poprzeczny

Podstawowe parametry drogi:

- szerokość nawierzchni 				                 - 4,00 m

- spadek poprzeczny dwustronny jezdni na prostej                   - 2 %,

- spadek poprzeczny  jednostronny jezdni na łuku                    - 2 %,

- szerokość pobocza                                               - 1,00 m,

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego	- KR 1

Przekrój konstrukcyjny (rys nr 5) - na od km 0+000,00 do km 0+137,80 i od km 0+000 do km 0+160,40, od km 0+208,10 do km 0+364,40 projektuje się przekrój szlakowy, o szerokości jezdni 4,0 i obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m. Od km 0+160,40 do km 0+208,10 przekrój normalny (rys nr 6) projektuje się przekrój szlakowy, o szerokości jezdni 4,0 i obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego KR 1 wg tablicy 5.3.1. po zmianach dokonanych przez projektanta przedstawia się jak niżej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 AC 11 S grubości 3 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 AC 16 W grubości 4 cm.

-          podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm

Warstwa wyrównawcza służy wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni a przede wszystkim ma na celu wyrównanie odkształconej w profilu podłużnym i poprzecznym podbudowy z kruszywa naturalnego oraz nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego.

Pomiędzy warstwami bitumicznymi oraz pomiędzy warstwą podbudowy z kruszywa naturalnego

a warstwą bitumiczną projektuje się związanie międzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe zaleca się stosować emulsję asfaltową wyprodukowana na bazie asfaltu twardego. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym równomierność skropienia i określony ściśle jego wydatek. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu międzywarstwowym:

- istniejąca nawierzchnia pod  warstwę wyrównawczą       - 0,2-0,3 kg/m2

- warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną               	- 0,15-0,2 kg./m2

5.4 Plan sytuacyjny

Początek projektowanego odcinka drogi gminnej – ulicy Okrężnej w Rozwozinie (odcinek dłuższy 364,40m) jest skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 4604 W Będzymin – Rozwozin - Cieszki jest to lewa krawędź jezdni drogi powiatowej.

Początek opracowania  0+000,00 (odcinek dłuższy)

Rzędne   X     4489771,8026   Y 5814093,1005

Na  odcinku projektowanym wpisano  łuk poziomy o parametrach

W 2    w km 0+149,07

Rzędne          X   4489671,9362   Y 5813992,9949

Promień                 R  - 91m,

Kąt zwrotu trasy       α – 260 ,

W 3     w km 0+180,80

Rzędne          X   4489641,9009   Y 5813982,7659

Promień                 R  - 64m,

Kąt zwrotu trasy       α – 220 ,

W 4     w km 0+205,40

Rzędne          X   4489617,3335   Y 58138984,1392

Promień                 R  - 38m,

Kąt zwrotu trasy       α – 350 ,

Skrzyżowanie z ulicą Okrężną (odcinek krótszy) w km 0+277,00

Rzędne   X   4489556,3651   Y 5814034,0097

Koniec opracowania w km 0+364,40

Rzędne   X   4489485,9810   Y 5814085,9075

Początek opracowania  0+000,00 (odcinek krótszy)

Rzędne   X     4489636,2698  Y 5814146,0433

Na  odcinku projektowanym wpisano  łuk poziomy o parametrach

W 1    w km 0+149,07

Rzędne          X   4489592,9043   Y 5814081,1257

Kąt zwrotu trasy       α – 40 ,

Skrzyżowanie z ulicą Okrężną (odcinek dłuższy) i koniec opracowania w km 0+137,80

Rzędne   X   4489556,3651   Y 5814034,0097

5.5 Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanej drogi z drogami  gminnymi i drogą powiatową to skrzyżowania zwykłe o nawierzchni asfaltowej. W obrębie skrzyżowań projektuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej w granicach opracowania geodezyjnego. Drogi krzyżują się pod kątem prostym lub zbliżonym  do prostego widoczność w obrębie skrzyżowań dobra.

5.6 Przekrój podłużny

Niweletę nawierzchni  drogi zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię jako podbudowę oraz w dowiązaniu do ukształtowania wysokościowego  wjazdów do bram.

Minimalny zastosowany spadek podłużny wynosi 0,5 % a maksymalny 3,80 %. Rzędne projektowanej nawierzchni w osi zawierają się w granicach od 136,15m do 132,23 m n.p.m. a wiec przewyższenie wynosi 3,92 m.

Szczegółowe rzędne oraz spadki podano na przekroju podłużnym rysunek nr 3 i 4.

Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano w oparciu o szczegółowe pomiary

sytuacyjno - wysokościowe do sieci państwowej.

Punkty geodezyjne  zlokalizowane w pasie drogowym podlegają ochronie a mianowicie nr 1058

5.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polegają na wykonaniu poszerzenia konstrukcji nawierzchni z tabeli robót ziemnych wynika, że

- objętość wykopów        742,80 m3 ,

- objętość nasypów            8,00 m3  ,

- zużycie na miejscu w nasyp 8,0m3 ,

- nadmiar gruntu do wywiezienia poza teren budowy 734,90m3.

5.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni  będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych do projektowanych trzech kratek ściekowych, a następnie do studni chłonnej o średnicy 1000mm i głębkości 3,0m, w celu sprawnego przeprowadzenia wód opadowych w pasie drogi powiatowej zaprojektowano na zjazdach w drogę gminną przepusty ze ściankami czołowymi pod nawierzchnią w osi rowu przydrożnego.

Mapy geodezyjne nie podają rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociągowe i kable energetyczne itp.. Dlatego założono, że:

-kable energetyczne są standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m poniżej poziomu terenu

-sieci wodociągowe są standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m poniżej poziomu terenu

Zagłębienie istniejących kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub

w przypadku braku danych geodezyjnych założono ich posadowienie ok. 0,6-0,80 m poniżej poziomu terenu.

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o zaktualizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji ) uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowanymi sieciami .

Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji należy prowadzić pod nadzorem użytkowników: ŻZK, Zakładu Energetycznego, TP S.A.,itp..

###### Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Roboty przed ich rozpoczęciem należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Występujące warstwy piasków należy odwieźć na składowisko i złożyć na odkład w celu wykorzystania do zasypki wykopu po zakończeniu robót montażowych.

Pozostałe grunty rodzime tj. glebę oraz gruz powstały z prac rozbiórkowych należy wywieźć poza teren budowy aby minimalizować utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym.

Wykopy w odległości 1,5m od istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

5.9 Zjazdy

W załączniku do części opisowej zestawiono istniejące i projektowane zjazdy z uwzględnieniem części ich do przebudowy oraz te przewidziane do budowy. Zjazdy do budynków i na pola zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami i szczegółowe rozwiązanie przedstawia załączony do projektu rysunek – karta nr 1 i karta nr 2.

  - Roboty rozbiórkowe i kolizje

Połączenie nowej nawierzchni w punkcie początkowym na skrzyżowaniach przebudowywanego odcinka należy wyfrezować lub odciąć prostopadle do osi i rozebrać nawierzchnię na odcinku długości min. 20,0 m.

W pasie drogi występują hydranty, które nie wymagają przebudowy ponieważ w oparciu o dokumentację zostaną w poboczu.

  - Oznakowanie

### Projektuje się ustawienie nowych znaków na drodze gminnej (była o nawierzchni gruntowo-żwirowej) oraz na drodze powiatowej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Na czas budowy wykonawca ustawi tymczasowe oznakowanie robót, wykonane wg projektu zatwierdzonego przez inwestora oraz zarządzającego ruchem i Policję.

  - Technologia robót

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producen-

tów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

3.Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa

- certyfikaty zgodności z PN-EN  lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodności z PN – EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i deklaracji

zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

5.Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi

(inspektorowi nadzoru) „Program Zapewnienia Jakości” (PZJ) dotyczący sposobu realizacji inwestycji.

6. INFORMACJA   BIOZ

6.1  Założenia do planu BIOZ

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),,

- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

poz.93),,

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,

poz.437)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa

runków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

dn. 23 grudnia 2003 r.)

- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane roz-

wiązania.

6.2 Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie.

Wykonywanie studzienek ściekowych i studni chłonnej z rur betonowych i roboty drogowe – układanie masy asfaltowej na gorąco.

6.3  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie Mo

gą to być:

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych,

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym,

- roboty wykonywane w zwartej zabudowie mieszkaniowej w pobliżu płotów, ogrodzeń,

- wykonywanie robót w miejscu istniejącej linii wodociągowej i kolektora sanitarnego

o głębokości ok. 3m

Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, cegły, pustaki, pręty metalowe, opakowania po materiałach budowlanych) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci  wodociągowe kolektor sanitarny i deszczowy - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur i ich montażem

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż przepustów w wykopie)

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

6.4  Sposób instruktażu pracowników

Należy :

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku

szkoleń,

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych i udokumentować go z:

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo

wiska,

b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-

dualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robót.

6.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor

mami,

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania nasypów bądź wyrównania przyległego terenu.

###### Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością

stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbro

jenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1. Informacje ogólne.

Przebudowa ma na celu poprawę przejezdności drogi dzięki wykonaniu projektowanej konstrukcji nawierzchni, elementów odwodnienia oraz oznakowania i tym samym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie leżący na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody.

Projektowana konstrukcja to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna grubości 3 cm  oraz

warstwa wyrównawcza wykonana z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco wg normy PN-EN. Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i świadectwami jakości. Nawierzchnia zostanie ułożona na istniejącej nawierzchni. Pobocza zostaną wykonane ze żwiru kopalnianego. Kruszywo to nie zawiera żadnych dodatków chemicznych. Dowożone jest na budowę w stanie wilgotnym, co ułatwia wbudowanie i zagęszczanie, a także zapobiega zapylaniu otoczenia drobnymi frakcjami.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i  wbudowanie  podstawowych materiałów:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo naturalne (pospółka I żwir) na pobocza,

- prefabrykaty betonowe – rury.

Zużycie paliw t.j. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu  firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie  potrzebna w niewielkich ilościach tylko do schładzania walców drogowych.

7.2.Istniejące obciążenie środowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o ścisłej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałby czystości wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i lokalną komunikację samochodową. Po przebudowie nawierzchni nadal nie przewiduje się znaczącego wzrostu ruchu samochodowego, ponieważ jest to ulica prowadząca do indywidualnych zabudowań, nie ma w pobliżu żadnego zakładu produkcyjnego ani usługowego.

7.3.  Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i przebudowa nie będzie zmieniała krajobrazu, a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się również hałas wynikający dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich za wyjątkiem studzienek ściekowych do kanalizacji deszczowej.

7.4 Uwagi końcowe

Projektowana droga ma  przyjętą przez inwestora i zarządcę – Gminę Żuromin klasę techniczną (L) i niską kategorię ruchu (KR1), co świadczy, że nawet w dalszej perspektywie nie są przewidywane do przenoszenia bardzo dużego ruchu. Przebudowa drogi ma wykorzystywać elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo-wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych, względnie wskutek zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.